变更通知

汶上县妇幼保健计划生育服务中心麻醉设备采购项目（WS_CG2017-0013）竞争性谈判文件中第24页第二项技术要求中1.7.1条后增加以下技术参数：

“监护仪主要技术参数：

1、插件式监护仪,高端参数模块化设计,即插即用，标配锂电池，LED显示屏。

2、≥10寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示。

3、具备23种以上心律失常分析，包含房颤

4、360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

5、可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，

6、 3/5导心电测量。

7、心电测量技术先进，功耗低，稳定性高

8、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

9、采用专利的抗运动和弱灌注血氧技术

10、可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

11、可升级参数：

可升级呼吸末二氧化碳（主流，旁流，微流），麻醉气体，双通道IBP，升级高端参数为模块化设计，即插即用。

12、支持中/英文字符输入

13、具有三级声光报警，参数报警级别可调

14、具备血液动力学、药物计算功能，可选氧合计算,通气计算,肾功能计算

15、具有掉电存储功能

16、具备Nurse Call报警功能

17、至少具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

18、他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

19、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

20、设备安装及组件由供货商负责。”

- 其他内容不作变更。

特此通知

汶上县妇幼保健计划生育服务中心

山东泰山工程项目管理有限公司

2017年2月23日

本通知共一页，请各供应商收到变更通知后与代理公司联系，并加盖供应商公章扫描后回传至邮箱：gkj8@163.com。

供应商盖章：

法定代表人或授权委托人签字：